Советы по монтажу.

1. Питание платы.

1.1 Питание платы +5V.

Провод берется с разъема Ш6-4, заводится на плату на разъем Х4-8 (маленький разъем питания на аналоговой части платы). С Х4-8 еще одним проводом питание +5V подается на цифровую часть платы разъем Х2-В10.

1.2 Корпус.

На цифровую часть платы Х2-12 корпус берется с корпусной шины, которая находится под разъемом Ш1 блока. На эту же шину нужно припаять все корпусные провода, которые остаются свободными после разделки жгута:

- Ш2-11-3,

- Ш2-11-1,

- Ш2-11-2,

- Ш2-4-6.

Корпус на аналоговую часть платы (разъем Х4) взять с земляного лепестка см. п.1.3.

1.3 Корпус внутри блока.

У разъема ВХ-ОГ, рядом с корпусной клеммой блока, нужно установить земляной лепесток (закрепив его на месте крепления платы У2, ближайшая точка к земляной клемме).

На этот лепесток запаять:

- провод с земляной клеммы,

- провод с разъема Ш4-32 (выход кода),

- перемычку на корпусную шину Ш1,

- Х4-3 (корпус аналоговой части платы).

2. Общие замечания.

2.1. Провода, которые не нужны. Их можно заглушить или откусить:

- Ш2-12-4 провод -9V. В разъеме запаяно два провода. Тот, который идет на Ш7 нужно оставить, второй провод откусить,

- Ш2-1-5 если такой провод есть на разъеме (в некоторых вариантах приемника его нет) он не нужен,

- Ш2-1-4 если такой провод есть на разъеме (в некоторых вариантах приемника его нет) он не нужен,

- Ш2-9-1 если такой провод есть на разъеме (в некоторых вариантах приемника его нет) он не нужен,

- Ш2-3-6 если такой провод есть на разъеме (в некоторых вариантах приемника его нет) он не нужен.

2.2 Питание +200V.

- Провод Ш2-10-4 (+200V) должен идти на Ш6-19,

- Ш6-18 (корпус 200V) запаять на земляной лепесток п.1.3.

Если в приемнике используется плата индикации 15М, эти два провода можно не использовать, так как питание +200V не будет использоваться в приемнике.

2.3 Если в приемнике не планируется использование ВХ и ВЫХ кода, то эти разъемы можно не паять.

2.4 Провода с разъема Ш1 выход кода частоты, поступающий с платы 1314.

На разъеме Ш1 эти провода запаяны парами. Один из проводов идет на плату, второй на Ш4 (выход кода). Если длинны проводов не хватает – то они наращиваются. Если Выход кода не нужен, парные провода у разъема Ш1 можно откусить или заглушить.

2.5 Экранированные провода, которые по схеме идут на плату 1314 (вал-код, перестройка).

Экраны со стороны платы 1314 не паяются. Их нужно укоротить или откусить, для исключения замыканий и не паять. Экраны этих проводов остаются подключенными со стороны разъема Ш1 блока на земляную шину.

2.6 Если в доработанном приемнике не работает Автомат перестройки.

При установке платы в некоторые варианты Р-399А, это зависит от года его выпуска, в приемнике может не работать Автомат перестройки.

Это происходит потому, что на входе платы К1505А-18 в блоке КБ15А есть контакт начальной установки триггера управления направлением перестройки в автомате. В некоторых вариантах приемников он висит в воздухе. И в зависимости от того в какое положение встает триггер при подаче питания  автомат перестройка может не работать.

На выходе платы 1314 есть сигнал для устранения этой проблемы.

Эта цепь Вых. сброс 1, на плате 1314 - это контакт В20 на разъеме Х3 который должен быть заведен в блок КБ14А на контакт 6-6 на разъеме Ш2 (Вых. Сброс 1) и далее через КБ16А на блок КБ15А и плату К1505А-18.

Для нормальной работы Автомата перестройки необходимо проверить наличие в приемнике этой цепи от платы 1314 до платы 1505А.

В крайнем случае, можно не использовать эту цепь управления с платы 1314, а команды СТОП и СБРОС соединить перемычкой на входе платы 1505А

Описание алгоритма.
Сигнал СБР служит для остановки генератора автоматической перестройки в блоке плате 1505А нулевым уровнем. Обычное состояние этого сигнала (по умолчанию) уровень логической единицы. Логический ноль длительностью несколько мс формируется платой 1314:
- при поступлении сигнала  "СБ" (нажатие кнопки "Сброс" на передней панели аппарата),
- при отключении режима памяти (нажатии кнопки "ОП" на панели аппарата) из режима ПА (память  автомат). Возможно формирование этого сигнала при любом случае выхода из режима памяти (при нажатии кнопки "ОП"),
- при поступлении на процессор сигнала RESET (при включении питания или при других случаях).

3. Замечания о работе платы 1314.

3.1 Проверка работы платы. Для проверки работы платы, на нее нужно подать напряжение питания +5V на разъемы Х2 и Х4. Сигнал ОГ не подан.

3.2 В этом случае происходит запуск от внутренних тактовых генераторов процессоров, плата выдает все коды управления и их принимает. Частота на Выходе 1-гет отсутствует.

3.3 Запуск платы с выдачей частоты 1-гет возможен только при подаче ОГ 5 МГц на плату 1314 одновременно с подачей питания.

3.4 Если в рабочем состоянии с платы снимается опорная частота (например кратковременно отключен кабель ОГ) то для дальнейшей работы необходимо произвести перезагрузку платы путем выключения и включения питания.

Сигнал ОГ при работе платы – отключаться не должен.

3.5 В приемнике в котором установлена плата 1314 штатный блок КБ13А должен быть отключен, хотя и возможна работа приемника с установленной платой 1314 и КБ13А одновременно. В таком случае сигнал 1-гет может сниматься, как с КБ13А так и с КБ14А.

В этом случае возможен повышенный уровень комбинационных частот, и приемник будет иметь повышенное энергопотребление.

3.6 Плата 1314 должна быть закреплена в блоке на все девять крепежных винтов, для обеспечения минимального уровня помех.

3.7 В блоке КБ14А должна быть установлена крышка со стороны установки платы. Крышка с другой стороны блока может не устанавливаться.